阮正鑫 120032910012

一

对椒盐噪声：

均值滤波对椒盐噪声的处理效果较差，几乎无法处理图片的椒盐噪声。且使用越大的模板，图像的模糊化程度更大。

高斯滤波对椒盐噪声的处理与均值滤波相似，同样无法处理图片椒盐噪声，且使用越大的模板图像的模糊化程度更大。

中值滤波对椒盐噪声处理效果较好，且使用的模板越大，滤波的效果更好剩余的噪声更少。但同时使用越大的模板，图像的模糊程度更大。

椒盐噪声用中值滤波比较好

原因是：1.椒盐噪声是幅值近似相等但是随机的分布在不同位置，图中既有污染的点，也有干净的点。

2.图中噪声的均值不为零，所以不适合均值滤波。

3.图中有干净的点也有污染的点，所以中值滤波可以用干净的点代替污染的点。

对高斯噪声：

均值滤波对高斯噪声处理效果较好，且使用的模板越大，滤波的效果更好剩余的噪声更少。但同时使用越大的模板，图像的模糊程度更大。

高斯滤波对高斯噪声几乎没有处理效果，且使用更大的模板图像模糊程度增大。

中值滤波对高斯噪声处理效果一般，且使用更大的模板图像模糊程度增大

高斯噪声用均值滤波比较好

原因是：1.高斯噪声的幅值近似正态分布，但是分布在每个点上。

2.因为所有的点都被污染所以不能中值滤波选不到正确的干净的点。

3.因为高斯噪声服从正态分布所以均值噪声为零可以选用均值滤波处理噪声。

二

高斯卷积平滑使用的模板越大，图像的模糊程度更大，图像的边缘更为不明显。因此由数值角度看，数值更为平滑